江苏省盐城技师学院海洋路校区润远楼考场监控维修并网改造项目

采购需求公示（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对海洋路校区润远楼考场监控维修并网改造项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、售后服务等）进行公示。

详见附件：采购需求书。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2024年3月19日

附件：采购需求书

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万考务摄像机 | 传感器类型：不低于1/3英寸CMOS； 像素：不低于400万； 最大分辨率：不低于2688×1520； 最低照度：彩色模式不低于0.002lux；黑白模式不低于0.0002lux；补光灯开启状态不低于0lux； 最大补光距离：不少于30m（红外）； 镜头焦距：3.6mm±0.1；补光灯：1颗（红外灯）； 镜头光圈：F1.6±0.2； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； 预览最大用户数：不少于20个（总带宽:48Mbps）； 最大Micro SD卡：不低于256GB； 音频输入：不低于1路（RCA头）； 音频输出：不低于1路（RCA头）； 报警输入：不低于2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：不低于2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：PoE、DC； 防护等级：不低于IP67；IK10 |  |  |
| 2 | 400万摄像机 | 传感器类型：不低于1/2.7英寸CMOS； 像素：不低于400万； 最大分辨率：不低于2688×1520； 最低照度：彩色模式不低于0.002lux；黑白模式不低于0.0002lux；补光灯开启状态不低于0lux； 最大补光距离：不低于50m（红外视频监控距离）； 补光灯：≥1颗（红外灯）； 镜头焦距：3.6mm±0.1； 镜头光圈：F1.6±0.2； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； 预览最大用户数：≥20个（总带宽:≥48M）； 供电方式：PoE； 防护等级：不低于IP67 |  |  |
| 3 | 企业级硬盘8T | 单盘容量：≥8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：≥256MB |  |  |
| 4 | 节点服务器 | 设备规格：≤6U，≥48盘位； 采用LINUX操作系统，具有≥1个控制单元，≥1个64位六核处理器，标配≥8GB内存，可扩展至≥128GB。具有≥128GB SSD固态硬盘，可扩展至≥2个≥512GB SSD固态硬盘。 可扩展1个2.5英寸SATA硬盘。 支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）多种RAID模式；电源、风扇、接口、数据通道冗余。 支持视频流直存功能，支持图片直存，支持标准iSCSI协议存储，支持IPSAN，支持NAS服务，支持N+M集群；支持不少于320路私有、onvif、国标等前端1:1:1接入、存储和转发。 该设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。 支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理。 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。 具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警 ▲支持同时接入不少于512路的人脸、人体检测、车辆检测等摄像机，支持当侦测到人脸、人体、车辆等时，可进行抠图和抓拍，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按照人脸、人体、车辆的各属性进行查询检索。 支持16T硬盘接入。 支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录设备；可限制仅允许用户在特定时间段登录设备；应具备账户密码重置功能；可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态。 支持对用户操作设备过程中涉及到的敏感数据采用数字信封技术加密后在网络中传输；支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。 支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储。 支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储；支持用户访问存储设备的录像时，系统优先选择用户直接连接存储设备，当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像。 支持系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户。 支持可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）。 支持同时损坏8块硬盘时所属RAID存储数据不应丢失，应能正常读写。 设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持SAMBA和NFS协议 支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像。 支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信 ▲支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据 ▲支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取 |  |  |
| 5 | 云存储管理软件 | 集群管理：支持集群服务，添加存储节点支持负载均衡 ▲添加相应存储容量的授权至原校区云存储节点柜，如无法添加，需自行配套服务器以及相关授权，产生的费用与甲方无关。服务器规格不低于以下要求： 处理器：不低于Intel Xeon E3-1225 V5技术参数，支持最大TDP功耗75W； 芯片组：不低于Intel C236 chipset技术参数； 内存：≥4条≥8GB DDR4 支持ECC； 磁盘：≥2块≥2TB、256MB、7200RPM、3.5英寸、SATA接口，配备raid0、1磁盘阵列卡，规格：前置4盘位，方便更换； |  |  |
| 6 | POE管理交换机 | 二层管理型机架式高功率PoE交换机； ≥24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，≥2个1000Mbps上行光口； 至少2口单口最大PoE输出功率90w，其他接口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率≥360w； 交换容量：≥256Gbps/2.5Tbps，包转发率：≥29Mpps； 支持250米远距离供电； 支持PoE功耗管理策略； 支持STP、RSTP环网协议; 支持VLAN,链路聚合等管理功能； 支持用户分级管理和口令保护，SSH、TELNET远程管理、端口隔离等安全特性，支持SNMPv1/v2/v3，分级告警，LLDP等设备管理功能； |  |  |
| 7 | 千兆光模块 | 千兆SFP光模块（收发一体） • 光纤类型：单模双纤； • 接口类型：LC； • 波长：1310nm发送，1310nm接收； • 传输距离：20km； • 工作电压：3.3V； • 工作温度：-40℃～85℃； |  |  |
| 8 | 万兆以太网交换机 | ≥4个千兆SFP光口，≥8个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口；网络接口总数不低于28口。 • 交换容量：≥756Gbps/7.5Tbps，包转发率：≥220Mpps/390Mpps； • 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、协议VLAN； • 支持链路聚合：静态、动态链路聚合； • 支持生成树STP/RSTP/MSTP； • 支持虚拟化堆叠技术； • 支持IPv4路由、IPv6路由、组播、MPLS； • 支持ACL、QoS、端口镜像； • 支持CLI、SSH、SNMP v1/v2c/v3等管理方式； • 19英寸宽，支持机架安装； • 默认标配模块化双电源、双风扇，且均支持热插拔； • 提供1个业务扩展槽位，可扩展1G/2.5G/5G/40G端口； |  |  |
| 9 | 万兆光模块 | 工业级万兆SFP+光模块（收发一体） • 光纤类型：单模双纤； • 接口类型：LC； • 波长：1310nm发送，1310nm接收； • 传输距离：20km； • 工作电压：3.3V； • 工作温度：-40℃～85℃； |  |  |
| 10 | 视频解码矩阵 | 采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； ≥80路高清视频编码能力或320路标清视频编码能力； 支持4K点对点输出显示； 支持300W/500W/800W/1200W解码； 满配最大支持≥80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力； 支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 支持解码SVAC和非标码流； 支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示；支持自由分割； 支持鱼眼矫正； 支持≥60个显示屏的任意拼接； 支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示； 支持开窗和漫游功能，单屏支持≥16个窗口； 单屏和融合窗口都支持1/4/6/8/9/16/25/36分割；支持自由分割； 支持≥30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 支持高清底图显示； 支持高清全景拼接； 支持≥80路1080P网络视频接入及转发； 支持网络级联； 支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议； ▲支持标清/高清/模拟/数字等多种视频混合显示。 ▲支持ISCSI、IPSAN等存储方式； ▲建议与原有校园平台同一品牌并兼容智慧校园软件。如与学校现有平台品牌不一致，需投标人承诺提供终身免费维护，并承诺能够实现该平台搭建后新建的视频监控摄像机能够自动添加到轮播大屏显示功能，无需人工干预，减少日常维护工作量。 |  |  |
| 11 | 解码卡 | 支持≥8路4096*2160@25fps，≥8路3840*2160@30fps ，≥32路1080p@30fps（H.264、H.265），≥72路720p@30fps，≥150路D1解码； 支持≥8路1080P的SVAC解码；支持≥24路非标D1码流解码；1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 |  |  |
| 12 | 编码卡 | 视频输入接口：HDMI接口 音频输入接口：无接口，HDMI接口自带音频 编码格式：H.264/MPEG4 编码能力：单板≥4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率 |  |  |
| 13 | 视频解码器 | ≥2路DVI-I输入口，≥2路HDMI输入口，≥9路HDMI音视频输出口 支持最大≥9个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36 视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。 最大解码支持：≥108路720P@30fps或≥48路1080P@30fps或≥36路300W@25fps或≥24路500W@30fps或≥12路800W@30fps或≥9路1200W@25fps图像解码； ▲建议与原有校园平台同一品牌并兼容智慧校园软件。如与学校现有平台品牌不一致，需投标人承诺提供终身免费维护，并承诺能够实现该平台搭建后新建的视频监控摄像机能够自动添加到轮播大屏显示功能，无需人工干预，减少日常维护工作量。 |  |  |
| 14 | 机架式光配架 | 国标优质 |  |  |
| 15 | 光纤跳线 | LC-LC |  |  |
| 16 | 光纤跳线 | SC-LC |  |  |
| 17 | 光纤熔接 |  |  |  |
| 18 | 光纤尾纤 | 国标优质 |  |  |
| 19 | 24芯单模光纤 | 24芯铠装单模光缆 |  |  |
| 20 | 六类网线 | 六类国标，Cat6，非屏蔽双绞线 |  |  |
| 21 | 电源线 | 国标优质 |  |  |
| 22 | PDU | 机柜专用 |  |  |
| 23 | 综合布线机柜 | 前门为玻璃门，后门为高密度网孔门 可同时安装脚轮和支撑脚 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大直线孔尺寸可按需调整 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 可方便拆御的左右侧门和前后门 防护等级：IP20 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 1.8米 36U 1800×600×600 |  |  |
| 24 | 施工、辅材 | 包含该项目的所有设备安装、施工、辅材等 |  |  |
| 25 | 其他要求 | 1、目前海洋路校区润远楼的视频监控系统是独立运行的，通过本项目的并网改造，实现统一存储、统一管理； 2、所有摄像机由POE交换机统一供电。 3、所有新建的视频监控网、改建的视频监控网、铺设光缆网络以及强电施工必须按照规范布线，达到国家标准要求。 4、★交钥匙工程，不接受任何形式的增项。辅材如有不足的情况，中标人需按实际情况增加，甲方不承担任何费用。 5、★节点服务器、监控硬盘、交换机、视频解码器、视频解码矩阵、解码卡、编码卡由原厂提供5年免费质保。 6、★中标方承担5年免费维修维护服务，5年免费维护期内，每月至少到现场对建设项目常规巡检一次；学校重大活动需要安排专业技术人员到校现场作技术保障，每年预计不少于10次。 7、★20个自然日内完成。 |  |  |